## Antenas de recepción directivas 'de bolsillo' para 27 MHz

(554 palabras totales en este texto)
(321 veces visto)   

Por Pedro Rus (EA7BDD)
Málaga (España)

Estas son una versión de mini-antenas camufladas sólo para recepción (¡no sirven para emitir!) en Banda Ciudadana en 27 MHz. Algunas se asemejan en tamaño a un disquete de 3,5". Son dispositivos clásicos hechos con cable RG-8-U, ya que el RG-58-U es más fino. Llevan un jack en la parte superior para insertar la antena de sentido (detrás-delante) que no se aprecia bien en la foto. Están basadas en los artículos publicados en el ARRL-Hambook de 1996.

Las antenas de disco de 3,5" son muy sencillas. Representan una variante de las blindadas de RG213 con la particularidad de que son más pequeñas: se meten en el bolsillo, el "enemigo" no te las vé y tienen buena recepción.
La base es de cajitas de latón de 4x4x2 cm.. Las placas de circuito impreso son de fibra con todo quitado excepto una pequeña parte que se encaja en el interior de la lata y cuyos bordes (placa CI) todavía tienen cobre en un lado externo para poder soldarse a la cajita. El bucle es sintonizado con dos condensadores de 27 pf y 33 pf de plástico y posee el clásico corte de 0,5 cm. de la malla en la parte superior del cable RG175U, por lo que dejaremos al descubierto el vivo. La antena de sentido está puesta sobre un BNC hembra de chásis unido al vivo-vivo del cable de bajada de alimentación.
Desajustando lévemente el trimer obtienes un diagrama desiquilibrado.

La cajita lleva dos tapas en parte superior y se suelda toda para darle mas consistencia y la inferior es en la que se sitúa el SO-239. Dentro pondremos en una plaquita de circuito impreso los condensadores fijos y trimers variables. La cerraremos con solo tres puntitos de soldadura o, en su defecto, 4 separadores metálicos de CI soldados en sus extremos y enroscados por tornillos inferiores (para operaciones posteriores). Yo las pinté de negro para que el "enemigo" no viese nada y además son de bolsillo, como los libritos del mismo nombre.

El tamaño es de 10 x 10 cm. La otra version es de 10 x 15.
Hay que señalar que los condensadores fijos son orientativos, pues con el grip-dip hace que entre en resonancia la antena rápidamente y están entre 33 pf y 56 pf para resonar.
Tanto el condensador fijo como el trimer están sobre una plaquita de circuito impreso alojada en la caja de latón. Siempre habrá un lóbulo que es más acusado que el otro si usamos la antena de sentido según la distancia al TX. Se debe ajustar y después desajustar lévemente para obtener el diagrama famoso cardioide lo más acusado posible. En el lugar donde donde más lo acuse ponemos un trozo de cinta adhesiva para saber por donde va la direccción.

Siempre para medir:

- Si la señal es débil mediremos al máximo sin antena de sentido.

- Colocada en esa posición, insertar la antena de sentido y girar 180 grados para saber el sentido.

- Si la señal es muy fuerte tratar de medir al nulo, es decir, con el mínimo de señal.

Esta antena la uso con un walky y un s-meter exterior conectado mediante un mini jack situado lateralmente.